### Вопросы 1-28: Архитектура ЭВМ (Ответы)

1. Понятия ЭВМ и микропроцессорная система. Поколения ЭВМ.

- ЭВМ (Электронная Вычислительная Машина) — это комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматической обработки информации, выполнения вычислений и решения задач.

- Микропроцессорная система — это вычислительная система, построенная на основе одного или нескольких микропроцессоров. Отличается компактностью, гибкостью и низкой стоимостью. Ключевой элемент — микропроцессор, который выполняет арифметико-логические операции и управляет системой.

- Поколения ЭВМ:

  - I поколение (электронные лампы): Огромные размеры, высокое энергопотребление, низкая надежность.

  - II поколение (транзисторы): Уменьшение размеров, повышение надежности, снижение энергопотребления.

  - III поколение (интегральные схемы малой интеграции, ~1965 г.): Появление ОС, нормальных устройств ввода-вывода, программной совместимости.

  - IV поколение (БИС, 70-80-е гг.): Миллионы транзисторов, быстрый рост тактовой частоты.

  - V поколение («мнимое», СБИС): Миллиарды транзисторов, современные процессоры.

2. Принципы построения ЭВМ Джона фон Неймана. Гарвардская и принстонская архитектуры.

- Принципы фон Неймана:

  - Двоичного кодирования: Все данные и команды кодируются двоичным кодом (0 и 1).

  - Адресности: Все ячейки памяти пронумерованы и имеют уникальный адрес.

  - Программного управления: Команды выполняются последовательно, порядок может меняться командами перехода.

  - Однородности памяти: Команды и данные хранятся в одной памяти и внешне неразличимы.

  - Наличие устройств ввода и вывода.

- Архитектуры:

  - Принстонская (фон Неймановская): Общая память для команд и данных. Проще в реализации, но медленнее из-за одного канала доступа.

  - Гарвардская: Физически разделенная память команд и данных. Позволяет одновременно читать команду и данные, что повышает быстродействие. Используется в микроконтроллерах и DSP.

3. Системы счисления в ЭВМ. Особенности хранения целых и вещественных чисел.

- В ЭВМ используется двоичная система счисления (основание 2). Данные хранятся в виде битов (0 и 1).

- Целые числа:

  - Беззнаковые: Только положительные числа. Диапазон: 0...2^n - 1.

  - Знаковые: Хранятся в дополнительном коде. Старший бит — знак (0 — плюс, 1 — минус). Диапазон: -2^(n-1)...2^(n-1)-1.

- Вещественные числа (стандарт IEEE 754): Хранятся в виде *N = ± Мантисса × 2^Порядок*.

  - Форматы: Single (32 бита), Double (64 бита), Extended (80 бит).

  - Состав: знак (1 бит), порядок (со смещением), мантисса (нормализованная, ведущая единица не хранится, кроме extended).

4. Логические основы ЭВМ. Транзисторная логика. Обозначения базовых логических элементов.

- Логические основы базируются на булевой алгебре (операции И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ).

- Транзисторная логика: Базовые логические элементы построены на транзисторах. Самый популярный транзисторный каскад в цифровой логике — каскад с общим эмиттером(ключевой режим).

- Обозначения базовых элементов:

  - И (AND): Прямоугольник с символом &.

  - ИЛИ (OR): Прямоугольник с символом ≥1.

  - НЕ (NOT): Треугольник с кружком на выходе.

  - И-НЕ (NAND): Прямоугольник с & и кружком на выходе.

  - ИЛИ-НЕ (NOR): Прямоугольник с ≥1 и кружком на выходе.

  - Исключающее ИЛИ (XOR): Прямоугольник с символом =1.

5. Комбинационные логические схемы: сумматор, мультиплексор (демультиплексор).

- Комбинационные схемы — схемы, у которых выходной сигнал зависит только от текущей комбинации входных сигналов (не имеют памяти).

- Сумматор:

  - Полусумматор: Складывает 2 бита, выдает сумму (S) и перенос (C). Схема: XOR (S), AND (C).

  - Полный сумматор: Складывает 3 бита (A, B, C_in). Используется для построения многоразрядных сумматоров.

- Мультиплексор: Имеет N информационных входов, M управляющих входов (2^M = N) и один выход. Выбирает, какой из информационных входов подать на выход, на основе управляющего сигнала.

- Демультиплексор: Выполняет обратную функцию — направляет сигнал с одного входа на один из N выходов.

6. Цифровые схемы с памятью. Триггеры. Регистры.

- Схемы с памятью (последовательностные) — схема, у которой выходной сигнал зависит от текущих входов и предыдущего состояния (хранят бит информации).

- Триггер — элементарная ячейка памяти, хранящая 1 бит. Основные типы: RS, D, JK, T.

  - D-триггер: Запоминает значение на входе D в момент прихода тактового импульса (C). Наиболее распространен в регистрах.

- Регистры — наборы триггеров, объединенных для хранения многозначных чисел. Используются для временного хранения данных, сдвига, преобразования.

7. Понятие цифрового автомата. Автомат с жесткой логикой.

- Цифровой автомат — устройство, которое обрабатывает входные сигналы и выдает выходные, переходя из одного состояния в другое в соответствии с заданным алгоритмом.

- Автомат с жесткой логикой (Hardwired Control Unit): Каждая машинная команда реализована непосредственно в виде транзисторных схем. Плюсы: максимальная скорость. Минусы: абсолютная негибкость (добавление команды требует перепроектирования).

8. Автомат с программируемой логикой.

- Автомат с программируемой логикой (микропрограммное управление): Внутри процессора есть специальная микропамять, где хранятся микропрограммы. Каждая машинная команда указывает адрес в этой памяти, с которого начинается ее микропрограмма.

- Плюсы: Гибкость, удобство отладки, наглядность. Минусы: Медленнее жесткой логики.

9. Типы автоматов с программируемой логикой по способам кодирования и адресации.

- (К сожалению, в предоставленных конспектах эта информация отсутствует. Вопрос предполагает знание классификаций микропрограммных автоматов, например, автоматы с естественной адресацией, принудительной, с адресацией по 2 уровням, а также методы кодирования состояний.)

10. Микропроцессор. Понятие. Основные характеристики. Структура ЦПУ.

- Микропроцессор (ЦПУ) — программно-управляемое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления вычислительным процессом.

- Основные характеристики: Тактовая частота (Гц), разрядность (бит), производительность (MIPS, FLOPS), объем кэш-памяти, энергопотребление (TDP), техпроцесс (нм).

- Структура ЦПУ:

  - АЛУ (Арифметико-логическое устройство): Выполняет арифметические и логические операции.

  - Блок управления: Координирует работу всех устройств, расшифровывает команды.

  - Регистры (РОН, сегментные, служебные): Сверхбыстрая память внутри процессора.

  - Кэш-память (L1, L2, L3): Буфер для ускорения доступа к ОП.

  - Шины данных и адресов: Для связи с другими устройствами.

11. Регистровая модель микропроцессора х86.

- Регистры общего назначения (РОН):

  - AX (аккумулятор): Арифметические операции, результат MUL/DIV.

  - BX (базовый): Адресация (базовый регистр).

  - CX (счетчик): Организация циклов (LOOP).

  - DX (данных): Операции ввода-вывода, расширение при умножении/делении.

- Указательные и индексные:

  - SP (указатель стека): Адрес вершины стека.

  - BP (базовый указатель): Для организации доступа к параметрам в стеке.

  - SI (индекс источника), DI (индекс назначения): Для строковых операций и индексной адресации.

- Служебные:

  - IP (указатель инструкций): Содержит адрес следующей команды.

  - FLAGS (регистр флагов): Хранит признаки результата (ZF, SF, CF, OF).

- Сегментные (CS, DS, SS, ES): Указывают на начало сегментов кода, данных, стека.

12. Режимы работы процессора (R, P, V).

- В конспектах расшифровки нет, но это стандартные режимы x86:

  - Реальный (Real Mode, R): Режим работы 16-битных процессоров (8086). Программа имеет прямой доступ ко всей памяти и оборудованию.

  - Защищенный (Protected Mode, P): Основной режим 32-битных ОС. Поддерживает многозадачность, виртуальную память, аппаратную защиту.

  - Режим виртуального 8086 (Virtual 8086 Mode, V): Режим внутри защищенного, позволяющий эмулировать реальный режим для запуска старых приложений.

13. Адресация памяти в процессорах х86. Сегментация памяти.

- В реальном режиме (8086):

  - Адрес = Сегмент:Смещение.

  - Физический адрес = (Сегмент << 4) + Смещение.

  - Сегмент начинается с 16-байтовой границы (параграфа).

- Способы адресации:

  - Регистровая (MOV AX, BX)

  - Непосредственная (MOV AX, 10h)

  - Прямая (MOV AX, [0000h])

  - Косвенная регистровая (MOV AX, [BX])

  - Базовая (MOV AX, [BP+5])

  - Индексная (MOV AX, [SI+2])

  - Базовая индексная (MOV AX, [BX+SI+10h])

14. Арифметические операции в процессорах. Алгоритмы умножения.

- Целые числа (беззнаковые):

  - Алгоритм «сдвиг и сложение» (аналогично умножению в столбик).

  - Анализируется младший бит множителя. Если бит=1, к результату прибавляется множимое. Затем множимое сдвигается влево, множитель — вправо. Процесс повторяется для всех разрядов множителя.

- Со знаком: Умножение в дополнительных кодах.

15. Арифметические операции в процессорах. Алгоритмы Деления.

- Целые числа:

  - Алгоритм «сдвиг и вычитание» (аналог деления уголком).

  - Остаток и частное сдвигаются влево. Производится вычитание делителя из части остатка. Если результат положительный, в младший бит частного записывается 1. Если отрицательный — записывается 0 и восстанавливается остаток.

16. Арифметические операции в процессорах. Алгоритмы сложения и вычитания чисел с ПТ.

- Сложение:

  - Выравнивание порядков (порядок меньшего числа приводится к порядку большего, мантисса сдвигается вправо).

  - Сложение мантисс (с учетом знаков).

  - Нормализация результата (сдвиг влево и уменьшение порядка или сдвиг вправо и увеличение порядка).

- Вычитание: Заменяется сложением с дополнительным кодом мантиссы вычитаемого.

17. Аппаратные методы ускорения умножения.

- Метод с предварительной суммой (умножение на константу): Сдвиги и сложения заменяются комбинационной схемой.

- Конвейеризация умножения: Длинный процесс умножения разбивается на несколько последовательных этапов, через которые пропускаются разные пары чисел.

18. Аппаратные методы ускорения деления.

- SRT деление: Использует таблицы поиска для предсказания нескольких бит частного на каждом шаге (а не одного).

- Деление на основе умножения: Вычисляется приближение обратной величины делителя (1/D), которая затем умножается на делимое.

19. Арифметические операции в процессорах. Алгоритмы умножения и деления чисел с ПТ.

- Умножение:

  - Сложение порядков.

  - Умножение мантисс (как целых чисел).

  - Нормализация результата.

- Деление:

  - Вычитание порядков.

  - Деление мантисс.

  - Нормализация.

20. Архитектуры процессоров CISC, RISC, MISC, VLIW, EPIC.

- CISC (Complex Instruction Set Computer): Большой набор сложных команд (x86). Команда может выполняться много тактов.

- RISC (Reduced Instruction Set Computer): Малый набор простых команд (ARM). Одна команда → один такт. Упор на конвейер и регистры.

- MISC (Minimal Instruction Set Computer): Экстремально простые команды, часто 1-2 бита. Редко встречается в общих ЦП.

- VLIW (Very Long Instruction Word): Одно длинное слово кодирует несколько независимых операций, которые выполняются параллельно на нескольких АЛУ (Itanium, DSP).

- EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing): Развитие VLIW от Intel/HP. Компилятор явно указывает, какие команды можно выполнять параллельно.

21. Форматы команды и стандартные режимы адресации микропроцессора х86.

- Формат команды x86 (переменной длины, от 1 до 15 байт):

  - Префиксы (0-4 байта): Изменяют поведение команды (LOCK, REP).

  - Код операции (1-2 байта): Что делать (MOV, ADD).

  - ModR/M (0-1 байт): Указывает операнды (регистры/память).

  - SIB (0-1 байт): Для сложной адресации (база+индекс).

  - Смещение (0-4 байта): Адресная константа.

  - Непосредственные данные (0-4 байта): Константа.

- Режимы адресации: регистровая, непосредственная, прямая, косвенная регистровая, базовая, индексная, базовая индексная.

22. Система команд микропроцессора х86.

- Передачи данных: MOV, XCHG, PUSH, POP, IN, OUT.

- Арифметические: ADD, ADC, SUB, SBB, MUL, DIV, INC, DEC, NEG, CMP.

- Логические: AND, OR, XOR, NOT, TEST.

- Сдвиги: SHL, SHR, SAL, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR.

- Передачи управления: JMP, Jcc, LOOP, CALL, RET.

- Служебные: NOP, HLT, WAIT, XLAT.

23. Прерывания. Порядок обработки прерываний.

- Прерывание — приостановка выполнения текущей программы для обслуживания какого-либо события с последующим возвратом.

- Виды: Аппаратные (внешние/внутренние), программные, немаскируемые (NMI), маскируемые (INTR).

- Порядок обработки:

  - Сохранение контекста (адрес возврата CS:IP, регистр флагов) в стеке.

  - По номеру прерывания из таблицы векторов прерываний (IVT/IDT) читается адрес обработчика.

  - Выполнение обработчика прерывания (ISR).

  - Восстановление контекста из стека (команда IRET).

  - Продолжение прерванной программы.

24. Конвейеризация вычислений.

- Конвейеризация — разделение выполнения команды на независимые этапы, каждый из которых обрабатывается отдельным блоком.

- Этапы конвейера: Выборка -> Декодирование -> Вычисление адресов -> Выборка операндов -> Исполнение -> Запись результата.

- Когда конвейер заполнен, одна команда завершается на каждом такте.

- Проблемы (риски): по данным (зависимости), по управлению (переходы), структурные (конфликт ресурсов).

25. Скалярные операции. Суперскалярность.

- Скалярные операции — операции с одним элементом данных (в отличие от векторных).

- Суперскалярность: Процессор способен выполнять более одной скалярной команды за такт.

- Как работает: Есть несколько независимых функциональных блоков (АЛУ, ФПУ, Адресные блоки). Блок диспетчеризации анализирует команды на наличие зависимостей и отправляет независимые на разные блоки для параллельного выполнения.

26. Гиперпотоковая технология.

- Hyper-Threading (HTT) — технология, при которой один физический процессор воспринимается ОС как два (или более) логических процессора.

- Как работает: Дублируются ресурсы, хранящие состояние (регистры общего назначения, IP, таблица переименований). Исполнительные блоки, кэш, шины — общие. Если один логический процессор ждет данные из памяти, второй использует ресурсы. Это повышает общую загрузку функциональных блоков.

27. Классификация Флинна.

- SISD (Single Instruction, Single Data): Одна команда, один поток данных. Классический последовательный процессор.

- SIMD (Single Instruction, Multiple Data): Одна команда, много данных. Векторные команды (MMX, SSE, AVX). Одна команда обрабатывает массив чисел.

- MISD (Multiple Instruction, Single Data): Много команд, один поток данных. Экзотика, используется в отказоустойчивых системах.

- MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data): Много команд, много данных. Современные многоядерные процессоры и многопроцессорные системы.

28. Расширения системы команд.

- MMX: Для целочисленной обработки мультимедиа (57 команд, 64-битные регистры).

- SSE (Streaming SIMD Extensions), AVX (Advanced Vector Extensions): Для работы с числами с плавающей точкой и целыми числами. Увеличение разрядности регистров (128, 256, 512 бит). AVX-512 — 512 бит, 16 чисел float за раз.

- AES-NI: Аппаратное ускорение шифрования AES. Команды для выполнения одного раунда AES за 1-2 такта.

- ARM (как пример RISC): Технологии VFP (плавающая точка), NEON (SIMD), Jazelle (Java байт-код), TrustZone (безопасность).