Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное                                       учреждение высшего образования                          
«Рязанский государственный радиотехнический

университет имени В. Ф. Уткина»

Кафедра ЭВМ

Отчёт

о лабораторной работе № 5

по дисциплине:

«Архитектура ЭВМ»

на тему:

«Способы адресации»

Выполнили: студентки гр. 4413

Соколова С.И.

Грицюта А.В.

Иванова Т.Ю.

Проверил: асс. Глущенко В.В.

асс. Цуканов О.В.

Рязань, 2026

Цель работы

Изучение способов адресации данных в МП-86 и микропрограммирование команд с различными режимами адресации.

Практическая часть

Кодирование и команд представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Кодирование команд

| Команда | Формат |  | Код команды в двоичном виде |  |  |  |  | Код команды в 16-ричном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV AX, [20H] | RRM |  | КОП mod reg r/m |  |  |  |  | 8B06 |
|  |  |  | 1000 1011 | 00 |  | 000 | 110 |  |
|  |  |  | DispH DispL |  |  |  |  | 0020 |
|  |  |  | 0000 0000 |  | 0010 0000 |  |  |  |
| ADD [BX], 1ABH | RRM |  | КОП mod reg r/m |  |  |  |  | 031F |
|  |  |  | 0000 0011 | 00 |  | 011 | 111 |  |
|  |  |  | DispH DispL |  |  |  |  | 01AB |
|  |  |  | 0000 0001 |  | 1010 1011 |  |  |  |
| OR CX, 100H[SI] | RRM |  | КОП mod reg r/m |  |  |  |  | 0B8C |
|  |  |  | 0000 1011 | 10 |  | 001 | 100 |  |
|  |  |  | DispH DispL |  |  |  |  | 0100 |
|  |  |  | 0000 0001 |  | 0000 0000 |  |  |  |
| HALT |  |  | 1111 1111 0000 0000 |  |  |  |  | FF00 |

Микропрограмма выборки команд представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Микропрограмма выборки команд

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ARAM := IP | B | C | IP |
|  | IP := IP + 2 | WM | 3 | ARAM:= RGB |
|  |  | SRC | 5 | CONST, RGB |
|  |  | ALU | 3 | Сложение |
|  |  | DST | 4 | Запись в РЗУ |
|  |  | CONST | 2 |  |
| 01 | Чтение ОП RGK := RGR Дешифрация | MEM B DST | 5 E 1 | Чтение слова RGK РЗУ[B]:= RGR |
|  |  | CHA | 2 | JMAP |

Микропрограммы формирования адресов и операций представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Микропрограммы формирования адресов и операций

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение | Функция | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Переход к подпрограмме М1 | JFI CHA CONST | 4 1 0007 | Б/у переход Вызов подпрограммы Адрес подпрограмм | Определение адреса второго операнда |
| 04 | RW=ARAM | B MEM DST | F 5 1 | RW Чтение слова РЗУ=RGR | Чтение второго операнда из памяти |
| 05 | MOV AX, [0020h] | A MB DST CHA | F 2 4 0 | RW AX (reg 2) РЗУ=SDA JZ | Присваиваем AX значение RW |

Продолжение таблицы 3

| 07 | М1: ARAM= IP IP = IP + 2 | B SRC ALU DST WM CONST | C 5 3 4 3 0002 | IP CONST, RGB R + S + C0 РЗУ=SDA ARAM=RGB Инкремент | Записываем в ОП адрес IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | BP=[ARAM] | B MEM DST | 5 5 1 | BP Чтение слова РЗУ=RGR | Присваиваем BP значение из ячейки по адресу IP |
| 09 | ARAM=BP | B WM JFI CHA | 5 3 4 5 | BP ARAM=RGB Б/у переход CRTN | Записываем в ОП адрес из BP |
| 0C | Переход к подпрограмме М2 | JFI CHA CONST | 4 1 0017 | Б/у переход Вызов подпрограммы Адрес подпрограмм | Определение адреса первого операнда |
| 0D | RW=ARAM | B MEM DST | F 5 1 | RW Чтение слова РЗУ=RGR | Чтение первого операнда из памяти |
| 0E | ARAM= IP IP = IP + 2 | B SRC ALU DST WM CONST | C 5 3 4 3 0002 | IP CONST, RGB R + S + C0 РЗУ=SDA ARAM=RGB Инкремент | Записываем в ОП адрес IP |
| 0F | RGR=[ARAM] | MEM | 5 | Чтение слова | Считываем данные по адресу IP |

Продолжение таблицы 3

| 10 | ADD [BX], 01ABh RW=RW+RGR Переход к М3 | B SRC ALU DST JFI CHA CONST | F 3 3 4 4 1 0014 | RW RGA, RGR R + S + C0 РЗУ=SDA Б/у переход Вызов подпрограммы Адрес подпрограмм | К значению из ячейки по адресу BX прибавляем константу 01ABh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Переход к выборке команды | CHA | 0 | JZ | Возвращаемся к выборке команды |
| 14 | М3: ARAM=BX | MB WM | 2 3 | BX (reg2) ARAM=RGB | Записываем адрес в ОП |
| 15 | [ARAM]=RW | A MEM F WM JFI CHA | F 7 1 1 4 5 | RW Запись слова RFD RGW=SDA Б/у переход CRTN | Записываем по полученному адресу значение RW |
| 17 | М2: ARAM=BX | MB WM JFI CHA | 2 3 4 5 | BX ARAM=RGB Б/у переход CRTN | Записываем адрес в ОП |
| 19 | Переход к подпрограмме М4 | JFI CHA CONST | 4 1 001D | Б/у переход Вызов подпрограммы Адрес подпрограмм | Определение адреса второго операнда |
| 1A | RW=ARAM | B MEM DST | F 5 1 | RW Чтение слова РЗУ=RGR | Чтение второго операнда из памяти |

Продолжение таблицы 3

| 1B | OR CX, 100H[SI] | A MB ALU F DST CHA | F 2 C 1 4 0 | RW CX (reg2) R V S RFD РЗУ=SDA JZ | Выполняем логическое или и записываем результат в CX, переходим к выборке команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D | М4: ARAM= IP IP = IP + 2 | B SRC ALU DST WM CONST | C 5 3 4 3 0002 | IP CONST, RGB R + S + C0 РЗУ=SDA ARAM=RGB Инкремент | Записываем в ОП адрес IP |
| 1E | RW=[ARAM] | B MEM DST | F 5 1 | RW Чтение слова РЗУ=RGR | Записываем в RW слово из ОП |
| 1F | RW=RW+SI | A B ALU DST WM JFI CHA | 6 F 3 4 2 4 5 | SI RW R + S + C0 РЗУ=SDA ARAM=SDA Б/у переход CRTN | Считаем адрес |
| 3E | HALT | JFI | 5 | Остановка | Завершение программы |

Таблица преобразования адресов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Таблица преобразования адресов

Проведем тестирование на 5 различных наборах данных в режиме КОМАНДА.

Всегда в начале:

- BX=0020 (адрес для MOV);

- SI=0002 (константа для формирования адреса для OR);

- [0102h]=0F0F (данные для операции OR)

- Исходные данные:

CX=1212, [0020h]=1234.

Трассировка работы программы представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Трассировка программы

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 8B06 | 1234 | 0020 | 1212 | 1234 | 1234 | 0000 | 1234 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 031F | 1234 | 0020 | 1212 | 13DF | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0B8C | 1234 | 0020 | 1F1F | 0F0F | 0F0F | 1212 | 1F1F | 1F1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка (рисунок 3):

AX=RW=1234

Рисунок 3 – Проверка [BX]+01ABh

CX=1212||0F0F=1F1F

- Исходные данные:

CX=1234, [0020h]=13DF.

Трассировка работы программы представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Трассировка программы

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 8B06 | 13DF | 0020 | 1234 | 13DF | 13DF | 0000 | 13DF | 13DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 031F | 13DF | 0020 | 1234 | 158A | 13DF | 13DF | 13DF | 13DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0B8C | 13DF | 0020 | 1F3F | 0F0F | 0F0F | 1234 | 1F3F | 1F3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Проверка (рисунок 4):

AX=RW=13DF

Рисунок 4 – Проверка [BX]+01ABh

CX=1234||0F0F=1F3F

- Исходные данные:

CX=9876, [0020h]=158A.

Трассировка работы программы представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Трассировка программы

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 8B06 | 158A | 0020 | 9876 | 158A | 158A | 0000 | 158A | 158A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031F | 158A | 0020 | 9876 | 1735 | 158A | 158A | 158A | 158A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0B8C | 158A | 0020 | 9F7F | 0F0F | 0F0F | 9876 | 9F7F | 9F7F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Проверка (рисунок 5):

AX=RW=158A

Рисунок 5 – Проверка [BX]+01ABh

CX=9876||0F0F=9F7F

- Исходные данные:

CX=9999, [0020h]=1735.

Трассировка работы программы представлена в таблице 7.

Таблица 7– Трассировка программы

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 8B06 | 1735 | 0020 | 9999 | 1735 | 1735 | 0000 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 7

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 031F | 1735 | 0020 | 9999 | 18E0 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0B8C | 1735 | 0020 | 9F9F | 0F0F | 0F0F | 9999 | 9F9F | 9F9F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Проверка (рисунок 6):

AX=RW=1735

Рисунок 6 – Проверка [BX]+01ABh

CX=9999||0F0F=9F9F

- Исходные данные:

CX=AAAA, [0020h]=18E0.

Трассировка работы программы представлена в таблице 8.

Таблица 8– Трассировка программы

| RGK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | RFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AX | BX | CX | RW |  |  |  |  | N | Z | V | C | P | M |
| 8B06 | 18E0 | 0020 | AAAA | 18E0 | 18E0 | 0000 | 18E0 | 18E0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 031F | 18E0 | 0020 | AAAA | 1A8B | 18E0 | 18E0 | 18E0 | 18E0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0B8C | 18E0 | 0020 | AFAF | 0F0F | 0F0F | AAAA | AFAF | AFAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Проверка (рисунок 7):

AX=RW=18E0

Рисунок 7 – Проверка [BX]+01ABh

CX=AAAA||0F0F=AFAF

Проведем тестирование на 5 различных наборах данных в режиме МИКРОКОМАНДА для наиболее сложного способа адресации.

Все значения кроме SI берутся такими же как в предыдущем тестировании.

- Исходные данные:

SI=0002.

Трассировка работы программы представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Трассировка программы

| CMK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | ARAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP | RGR | SI | RW |  |  |  |  |  |
| 001E | 000C | 0B8C | 0002 | 13DF | 1234 | 000A | 000C | 000C | 000A |
| 001F | 000C | 0100 | 0002 | 0100 | 1234 | 13DF | 1234 | 1234 | 000A |
| 0020 | 000C | 0100 | 0002 | 0102 | 0002 | 0100 | 0102 | 0102 | 0102 |

Проверка:

0100+0002=0102

- Исходные данные:

SI=0004.

Трассировка работы программы представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Трассировка программы

| CMK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | ARAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP | RGR | SI | RW |  |  |  |  |  |
| 001E | 000C | 0B8C | 0004 | 158A | 13DF | 000A | 000C | 000C | 000A |
| 001F | 000C | 0100 | 0004 | 0100 | 13DF | 158A | 13DF | 13DF | 000A |
| 0020 | 000C | 0100 | 0004 | 0104 | 0004 | 0100 | 0104 | 0104 | 0104 |

Проверка:

0100+0004=0104

- Исходные данные:

SI=0006.

Трассировка работы программы представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Трассировка программы

| CMK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | ARAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP | RGR | SI | RW |  |  |  |  |  |
| 001E | 000C | 0B8C | 0006 | 1735 | 158A | 000A | 000C | 000C | 000A |
| 001F | 000C | 0100 | 0006 | 0100 | 158A | 1735 | 158A | 158A | 000A |
| 0020 | 000C | 0100 | 0006 | 0106 | 0006 | 0100 | 0106 | 0106 | 0106 |

Проверка:

0100+0006=0106

- Исходные данные:

SI=0008.

Трассировка работы программы представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Трассировка программы

| CMK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | ARAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP | RGR | SI | RW |  |  |  |  |  |
| 001E | 000C | 0B8C | 0008 | 18E0 | 1735 | 000A | 000C | 000C | 000A |
| 001F | 000C | 0100 | 0008 | 0100 | 1735 | 18E0 | 1735 | 1735 | 000A |
| 0020 | 000C | 0100 | 0008 | 0108 | 0008 | 0100 | 0108 | 0108 | 0108 |

Проверка:

0100+0008=0108

- Исходные данные:

SI=000A.

Трассировка работы программы представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Трассировка программы

| CMK | РЗУ |  |  |  | RGA | RGB | ALU | SDA | ARAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP | RGR | SI | RW |  |  |  |  |  |
| 001E | 000C | 0B8C | 000A | 1A8B | 18E0 | 000A | 000C | 000C | 000A |
| 001F | 000C | 0100 | 000A | 0100 | 18E0 | 1A8B | 18E0 | 18E0 | 000A |
| 0020 | 000C | 0100 | 000A | 010A | 000A | 0100 | 010A | 010A | 010A |

Проверка:

0100+000A=010A

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные режимы адресации данных в микропроцессоре МП-86, такие как регистровая, непосредственная, абсолютная, косвенно-регистровая, базовая, индексная, базово-индексная и относительная адресации. Была проведена практическая работа по микропрограммированию команд с использованием этих режимов, включая кодирование команд, разработку и отладку микропрограмм формирования адресов и выполнения операций. Результаты вычислений проверили вручную и сделали вывод о правильности решения задания.