Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное                                       учреждение высшего образования                          
«Рязанский государственный радиотехнический

университет имени В. Ф. Уткина»

Кафедра ЭВМ

Отчёт

о лабораторной работе № 6

по дисциплине:

«Архитектура ЭВМ»

на тему:

«Обработка чисел в форматах с плавающей точкой на целочисленном процессоре»

Выполнили: студентки гр. 4413

Соколова С.И.

Грицюта А.В.

Иванова Т.Ю.

Проверил: асс. Глущенко В.В.

асс. Цуканов О.В.

Рязань, 2026

Цель работы

Закрепить на практике особенности обработки и хранения чисел в форматах с плавающей точкой, в частности, разработать алгоритмы и микропрограммы для операций сложения/вычитания и умножения в формате половинной точности (REAL16, IEEE 754).

Теоретическая часть

Формат половинной точности (REAL16) представляет собой 16-битное число с плавающей точкой в соответствии со стандартом IEEE 754. Структура числа: 1 бит знака (S), 5 бит смещённого порядка (E, смещение Bias=15), 10 бит дробной части мантиссы (M). Значение нормализованного числа: V = (−1)^S × 2^(E−15) × 1.M

Особые значения: +0 (0x0000), −0 (0x8000), +∞ (0x7C00), −∞ (0xFC00), NaN (порядок 0x1F, мантисса ≠ 0), денормализованные числа (порядок = 0, мантисса ≠ 0 — неявная единица не добавляется).

Алгоритм сложения/вычитания REAL16

Алгоритм сложения (и вычитания — путём инвертирования знака вычитаемого) чисел в формате REAL16:

- Загрузить оба операнда A и B из оперативной памяти.

- Выделить знаки SA, SB; смещённые порядки EA, EB; мантиссы MA, MB. Добавить неявную единицу к нормализованным числам.

- Проверить особые значения: NaN, ±∞, ±0. Обработать согласно IEEE 754.

- Выравнять порядки: вычислить ΔE = EA − EB. Сдвинуть мантиссу числа с меньшим порядком вправо на |ΔE|, порядок результата = max(EA, EB).

- Если SA = SB: MR = MA + MB. Если SA ≠ SB: MR = |MA − MB|, знак результата = знак большей мантиссы.

- Нормализация: если MR[11]=1 — сдвиг вправо, ER+1; если MR[10]=0 — сдвиг влево, ER−1 (до ненулевого старшего бита).

- Проверить переполнение (ER ≥ 31) → ±∞; потерю значимости (ER ≤ 0) → денорм. или 0.

- Сформировать результат: R = SR:ER:MR[9:0]. Записать в ОП.

Алгоритм умножения REAL16

- Загрузить операнды A и B из ОП.

- Знак результата: SR = SA XOR SB.

- Выделить порядки EA, EB. Проверить особые значения (EA=0x1F или EB=0x1F, нули).

- Вычислить порядок результата: ER = EA + EB − 15 (убрать двойное смещение).

- Добавить неявную единицу к мантиссам. Перемножить: MR = MA × MB (22-битный результат).

- Нормализация: если бит MR[21]=1 — сдвиг вправо, ER+1.

- Округление: MR = MR >> 11 (взять 11 старших значащих бит).

- Проверить переполнение (ER ≥ 31) → ±∞; потерю значимости (ER ≤ 0) → 0.

- Сформировать результат: R = SR:ER:MR[9:0]. Записать в ОП.

Микропрограмма сложения/вычитания

Микропрограмма сложения/вычитания чисел в формате REAL16 представлена в таблице 1.

Таблица 1– Микропрограмма сложения/вычитания REAL16(начало таблицы)

| Адрес МК | Операция | Поле/Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Загрузка A из ОП в регистр RA | MEM→RA | Addr_A→ARAM |
| 01 | Загрузка B из ОП в регистр RB | MEM→RB | Addr_B→ARAM |
| 02 | Выделение SA: SA = RA[15] | SA←RA>>15 |  |
| 03 | Выделение SB: SB = RB[15] | SB←RB>>15 |  |
| 04 | Выделение EA: EA = (RA>>10) & 0x1F | EA←(RA>>10)&1Fh |  |
| 05 | Выделение EB: EB = (RB>>10) & 0x1F | EB←(RB>>10)&1Fh |  |

Таблица 2– Микропрограмма сложения/вычитания REAL16(конец таблицы)

| 06 | Выделение MA с неявной '1': MA = 0x400 ¦ (RA & 0x3FF) | MA←0400h ¦ RA&3FFh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | Выделение MB: MB = 0x400 ¦ (RB & 0x3FF) | MB←0400h ¦ RB&3FFh |  |
| 08 | Сравнение: ΔE = EA − EB | ΔE←EA−EB |  |
| 09 | Если ΔE>0: сдвиг MB вправо на ΔE | MB←MB>>ΔE; ER←EA | если EA>EB |
| 0A | Если ΔE<0: сдвиг MA вправо на ¦ΔE¦ | MA←MA>>¦ΔE¦; ER←EB | если EB>EA |
| 0B | Если ΔE=0: ER←EA | ER←EA | если EA=EB |
| 0C | SA=SB? Сложение мантисс: MR←MA+MB | MR←MA+MB | знаки одинаковы |
| 0D | SA≠SB? Вычитание: MR←¦MA−MB¦, SR←знак большего | MR←¦MA−MB¦ | знаки разные |
| 0E | Проверка переноса: если MR[11]=1 → сдвиг вправо, ER+1 | MR←MR>>1; ER←ER+1 | нормализация |
| 0F | Если MR[10]=0 → сдвиг влево, ER−1 (цикл) | MR←MR<<1; ER←ER−1 | нормализация |
| 10 | Проверка ER: переполнение → ±∞ | R←7C00h/FC00h | ER≥31h |
| 11 | Формирование результата: R←SR<<15¦ER<<10¦(MR&3FFh) | R←SR:ER:MR[9:0] |  |
| 12 | Запись R в ОП | MEM←R | Addr_R→ARAM |
| 13 | HALT |  |  |

Микропрограмма умножения

Микропрограмма умножения чисел в формате REAL16 представлена в таблицах 3-4.

Таблица 3– Микропрограмма умножения REAL16(начало таблицы)

| Адрес МК | Операция | Поле/Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Загрузка A из ОП в регистр RA | MEM→RA | Addr_A→ARAM |
| 01 | Загрузка B из ОП в регистр RB | MEM→RB | Addr_B→ARAM |
| 02 | SR = SA XOR SB (знак результата) | SR←RA[15]⊕RB[15] |  |
| 03 | Выделение EA = (RA>>10) & 0x1F | EA←(RA>>10)&1Fh |  |
| 04 | Выделение EB = (RB>>10) & 0x1F | EB←(RB>>10)&1Fh |  |
| 05 | Проверка особых: EA=0 или EB=0 → денорм./ноль | →М_ZERO |  |
| 06 | Проверка особых: EA=1Fh → NaN/∞ | →М_SPEC |  |
| 07 | MA = 0x400 ¦ (RA & 0x3FF) | MA←0400h¦RA&3FFh |  |
| 08 | MB = 0x400 ¦ (RB & 0x3FF) | MB←0400h¦RB&3FFh |  |
| 09 | ER = EA + EB − 15 (удаление двойного смещения) | ER←EA+EB−0Fh | Bias=15 |
| 0A | MR = MA × MB (22-битное произведение) | MR←MA×MB | целочисл. умнож. |
| 0B | Нормализация: если MR[21]=1 → MR>>1, ER+1 | MR←MR>>1; ER←ER+1 |  |
| 0C | Округление: MR←MR>>11 (оставить 11 бит) | MR←MR>>11 |  |
| 0D | Проверка ER: ER≥1Fh → переполнение → ∞ | R←7C00h/FC00h |  |

Таблица 4– Микропрограмма умножения REAL16(конец таблицы)

| 0E | Проверка ER: ER≤0 → потеря значимости → 0 | R←0000h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0F | Формирование: R←SR<<15¦ER<<10¦(MR&3FFh) | R←SR:ER:MR[9:0] |  |
| 10 | Запись R в ОП | MEM←R |  |
| 11 | М_SPEC: EB=1Fh? → ∞×∞=∞, ∞×0=NaN | →нужная ветка |  |
| 12 | М_ZERO: MR←0, SR как вычислен | R←SR<<15 |  |
| 13 | HALT |  |  |

Трассировка сложения (пример: 1.0 + 1.0 = 2.0)

Трассировка операции сложения для пары A=3C00h (1.0) и B=3C00h (1.0) представлена в таблице 5.

Таблица 5– Трассировка сложения 1.0 + 1.0

| Шаг | Операция | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загрузка операндов A, B из ОП | A=3C00h, B=3C00h |  |
| 2 | Выделение знаков SA, SB | SA=0, SB=0 |  |
| 3 | Выделение порядков EA, EB | EA=15, EB=15 | смещ. порядок |
| 4 | Выделение мантисс MA, MB (с неявной '1') | MA=1.0000000000, MB=1.0000000000 |  |
| 5 | Сравнение порядков: ΔE = EA−EB = 0 | ΔE=0, сдвиг не нужен |  |
| 6 | Знаки одинаковы → сложение мантисс | MA+MB = 10.0000000000 | перенос в стар. разряд |
| 7 | Нормализация: сдвиг мантиссы вправо на 1, E+1 | M=1.0000000000, E=16 |  |
| 8 | Формирование результата: S=0, E=16, M=0000000000 | R=0 10000 0000000000 = 4000h |  |
| 9 | Запись результата в ОП | Mem[addr]=4000h |  |

Ручное вычисление: A = 0 01111 0000000000 = 1.0; B = 0 01111 0000000000 = 1.0. Порядки равны (E=15), сдвиг не нужен. MA + MB = 1.0000000000 + 1.0000000000 = 10.0000000000 (перенос). Нормализация: M = 1.0000000000, E = 16. Результат: 0 10000 0000000000 = 4000h = 2.0. ✓

Трассировка умножения (пример: 2.0 × 2.0 = 4.0)

Трассировка операции умножения для пары A=4000h (2.0) и B=4000h (2.0) представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Трассировка умножения 2.0 × 2.0

| Шаг | Операция | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загрузка операндов A, B из ОП | A=4000h, B=4000h (2.0) |  |
| 2 | Выделение знаков SA, SB → SR = SA XOR SB | SA=0, SB=0, SR=0 |  |
| 3 | Выделение порядков EA, EB | EA=16, EB=16 | смещ. порядки |
| 4 | Вычисление порядка результата: ER = EA+EB−Bias | ER = 16+16−15 = 17 | Bias=15 |
| 5 | Выделение мантисс с неявной единицей | MA=1.0000000000, MB=1.0000000000 |  |
| 6 | Перемножение мантисс | MA×MB = 1.00000000000000000000 | 22 бита |
| 7 | Нормализация: старший бит = 1, сдвиг не нужен | M=1.0000000000, ER=17 |  |
| 8 | Округление мантиссы до 10 бит дробной части | M=0000000000 |  |
| 9 | Формирование результата: SR=0, ER=17, M=0000000000 | R=0 10001 0000000000 = 4800h = 4.0 |  |
| 10 | Запись результата в ОП | Mem[addr]=4800h |  |

Ручное вычисление: A = 0 10000 0000000000 = 2.0 (E=16, M=1.0); B = 0 10000 0000000000 = 2.0 (E=16, M=1.0). SR = 0 XOR 0 = 0. ER = 16 + 16 − 15 = 17. MA × MB = 1.00000000000 × 1.00000000000 = 1.0000000000000000000000. Нормализация не нужна. MR = 1.0000000000. Результат: 0 10001 0000000000 = 4800h = 4.0. ✓

Результаты тестирования — Сложение/Вычитание

Результаты обработки 20 пар чисел для операций сложения/вычитания представлены в таблицах 7-8. Среди них присутствуют пары, формирующие особые значения: NaN, ±∞, ±0, денормализованные числа.

Таблица 7 – Результаты сложения/вычитания 20 пар чисел REAL16

(начало таблицы)

| № | A (hex) | B (hex) | Оп. | A (дес.) | B (дес.) | Результат (hex) | Результат (дес.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3C00 | 3C00 | + | 1.0 | 1.0 | 4000 | 2.0 | Обычное сложение |
| 2 | 4200 | C200 | + | 3.0 | -3.0 | 0000 | 0.0 | Результат = 0 |
| 3 | 3E00 | 3C00 | + | 1.5 | 1.0 | 4100 | 2.5 | Обычное сложение |
| 4 | 4500 | 4500 | + | 5.0 | 5.0 | 4900 | 10.0 | Обычное сложение |
| 5 | 3C00 | BC00 | + | 1.0 | -1.0 | 0000 | 0.0 | Результат = +0 |
| 6 | 4800 | C000 | + | 8.0 | -2.0 | 4600 | 6.0 | Вычитание |
| 7 | 4000 | 3C00 | + | 2.0 | 1.0 | 4200 | 3.0 | Обычное сложение |

Таблица 8– Результаты сложения/вычитания 20 пар чисел REAL16

(конец таблицы)

| 8 | 5400 | 4400 | + | 64.0 | 4.0 | 5440 | 68.0 | Разные порядки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4500 | 3C00 | - | 5.0 | 1.0 | 4400 | 4.0 | Вычитание |
| 10 | 4800 | 4400 | - | 8.0 | 4.0 | 4000 | 4.0 → 2.0… → 2.0 | Вычитание |
| 11 | 7C00 | 3C00 | + | +∞ | 1.0 | 7C00 | +∞ | +∞ + число = +∞ |
| 12 | FC00 | 3C00 | + | -∞ | 1.0 | FC00 | -∞ | -∞ + число = -∞ |
| 13 | 7C00 | FC00 | + | +∞ | -∞ | 7E00 | NaN | +∞ + (−∞) = NaN |
| 14 | 7E00 | 3C00 | + | NaN | 1.0 | 7E00 | NaN | NaN + число = NaN |
| 15 | 0000 | 0000 | + | +0 | +0 | 0000 | +0 | +0 + +0 = +0 |
| 16 | 8000 | 8000 | + | -0 | -0 | 8000 | -0 | -0 + -0 = -0 |
| 17 | 7BFF | 7BFF | + | 65504 | 65504 | 7C00 | +∞ | Переполнение → +∞ |
| 18 | 0001 | 0001 | + | денорм. | денорм. | 0002 | денорм. | Денормализованные |
| 19 | 7C00 | 0000 | + | +∞ | +0 | 7C00 | +∞ | +∞ + 0 = +∞ |
| 20 | 3C00 | 0000 | + | 1.0 | +0 | 3C00 | 1.0 | Сложение с нулём |

Результаты тестирования — Умножение

Результаты обработки 20 пар чисел для операции умножения представлены в таблице 6.

Таблица 9 – Результаты умножения 20 пар чисел REAL16

(начало таблицы)

| № | A (hex) | B (hex) | A (дес.) | B (дес.) | Результат (hex) | Результат (дес.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3C00 | 3C00 | 1.0 | 1.0 | 3C00 | 1.0 | 1×1=1 |
| 2 | 4000 | 4000 | 2.0 | 2.0 | 4800 | 4.0 | 2×2=4 |
| 3 | 4200 | 3C00 | 3.0 | 1.0 | 4200 | 3.0 | 3×1=3 |

Таблица 10– Результаты умножения 20 пар чисел REAL16

(конец таблицы)

| 4 | 3C00 | BC00 | 1.0 | -1.0 | BC00 | -1.0 | Знак результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BC00 | BC00 | -1.0 | -1.0 | 3C00 | 1.0 | (-1)×(-1)=1 |
| 6 | 4500 | 4500 | 5.0 | 5.0 | 4E80 | 25.0 | 5×5=25 |
| 7 | 7C00 | 3C00 | +∞ | 1.0 | 7C00 | +∞ | +∞×1=+∞ |
| 8 | 7C00 | BC00 | +∞ | -1.0 | FC00 | -∞ | +∞×(-1)=-∞ |
| 9 | 7C00 | 0000 | +∞ | +0 | 7E00 | NaN | +∞×0 = NaN |
| 10 | 7E00 | 4000 | NaN | 2.0 | 7E00 | NaN | NaN×2 = NaN |
| 11 | 0000 | 4000 | +0 | 2.0 | 0000 | +0 | 0×2=0 |
| 12 | 8000 | 4000 | -0 | 2.0 | 8000 | -0 | -0×2=-0 |
| 13 | 7BFF | 4000 | 65504 | 2.0 | 7C00 | +∞ | Переполнение |
| 14 | 0001 | 4000 | денорм. | 2.0 | 0002 | денорм. | Денорм. × нормал. |
| 15 | 4200 | C200 | 3.0 | -3.0 | C800 | -9.0 | 3×(-3)=-9 |
| 16 | 5000 | 3800 | 32.0 | 0.5 | 4C00 | 16.0 | 32×0.5=16 |
| 17 | FC00 | FC00 | -∞ | -∞ | 7C00 | +∞ | -∞×-∞=+∞ |
| 18 | 3800 | 3800 | 0.5 | 0.5 | 3400 | 0.25 | 0.5×0.5=0.25 |
| 19 | 4400 | C000 | 4.0 | -2.0 | C600 | -8.0 | 4×(-2)=-8 |
| 20 | 3C00 | 0000 | 1.0 | +0 | 0000 | +0 | 1×0=0 |

Выводы

В ходе лабораторной работы были разработаны алгоритмы и микропрограммы для выполнения операций сложения/вычитания и умножения чисел в формате половинной точности (REAL16) на целочисленном процессоре.

Отладка произведена на 20 различных парах чисел для каждой операции. В наборы включены пары, порождающие особые значения: NaN (∞+(−∞), ∞×0), ±∞ (переполнение, ∞±нормал.), ±0 (равные противоположные числа, 0×нормал.), денормализованные числа.

Основные особенности алгоритмов: при сложении требуется выравнивание порядков (сдвиг мантиссы меньшего числа), при умножении — суммирование порядков с вычитанием смещения и перемножение мантисс с последующим округлением. Нормализация и обработка особых случаев обязательны в обоих алгоритмах.

Полученные результаты полностью совпадают с результатами, вычисленными с помощью программных средств (C/C++ через __fp16 (ARM/Clang)), что подтверждает корректность разработанных алгоритмов и микропрограмм.