Лабораторная работа №4

Она полностью посвящена микропрограммному управлению процессором и тому, как на уровне микроархитектуры реализовать (эмулировать) реальные машинные команды микропроцессора Intel 8086.

Она полностью посвящена микропрограммному управлению процессором и тому, как на уровне микроархитектуры реализовать (эмулировать) реальные машинные команды микропроцессора Intel 8086.

Я разберу всё по пунктам максимально подробно, как будто «разжёвываю» тему для человека, который впервые с этим сталкивается. Если где-то будет непонятно — скажи, я углублю. (Методичку можешь не присылать — отчёта хватает, чтобы понять всё полностью.)

### 1. Что такое микропрограммная эмуляция и зачем она нужна (теоретическая суть работы)

Обычный процессор (типа 8086) имеет жёсткое управление: каждая машинная команда (например, ADD или MUL) реализована в виде схем на транзисторах. Это быстро, но очень жёстко — чтобы добавить новую команду, нужно переделывать весь процессор.

В микропрограммном управлении (именно это и изучается):

- Есть отдельная микропамять (ROM или RAM), где хранятся микропрограммы — короткие последовательности микрокоманд.

- Каждая машинная команда (те 2–4 байта, которые мы видим в ассемблере) просто указывает адрес в микропамяти, с которого начинается её микропрограмма.

- Микрокоманда управляет каждым сигналом внутри процессора: какой регистр куда подать, что сделать в АЛУ, сдвинуть, записать в память и т.д.

Преимущества:

- Гибкость (можно добавить любую команду, просто написав новую микропрограмму).

- Удобно отлаживать и учить архитектуру.

В этой работе студенты сами пишут микропрограммы для 9 команд 8086 и показывают, как процессор их выполняет на уровне микроопераций.

### 2. Какие команды реализованы и что они делают (Таблица 1 отчёта)

Вот полный список команд, которые нужно было эмулировать:

| Команда | Что делает (простыми словами) | Формат | Код (hex) | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV AX, BX | AX ← BX (просто копируем значение из BX в AX) | RRM | 8BC3 | Регистр-регистр |
| PUSH AX | SP ← SP-2; [SP] ← AX (кладём AX в стек) | R | 50 | Стек |
| POP AX | AX ← [SP]; SP ← SP+2 (вытаскиваем из стека) | R | 5A | Стек |
| ADD AX, 0002h | AX ← AX + 2 | RMI | 81C0 | С константой |
| SAR AX | Арифметический сдвиг AX вправо на 1 бит (деление на 2, знак сохраняется) | RM | D1F8 | Сдвиг |
| LOOP | CX ← CX-1; если CX ≠ 0 → переход по смещению (классический цикл) | — | E2 | Управление |
| MUL AX, BP | Специальная команда: AX ← AX × (BP как 8-бит) | RM | F6E0 | Умножение (результат только в AX, не 32-бит как в настоящем 8086) |
| BLD SI | Специальная команда: преобразование 4-значного BCD-числа из SI в обычный двоичный формат → результат в CX (в трассировке почему-то в AX) | RM | FFDE | BCD → binary |
| HALT | Остановка процессора | — | FF00 | Конец |

Важно: MUL и BLD — не стандартные команды 8086, а специально придуманные для лабораторки, чтобы студенты написали сложные микропрограммы (умножение в цикле + BCD-конверсия).

### 3. Как устроена микропрограмма выборки команды (Таблица 2)

Перед выполнением любой команды процессор должен:

- Взять адрес команды из IP (Instruction Pointer).

- Прочитать 2 байта команды из оперативной памяти.

- Декодировать её.

- Перейти на нужную микропрограмму.

Это и есть микропрограмма выборки (fetch) — она общая для всех команд. Адреса микрокоманд: 00 и 01. Поля (B, WM, SRC, ALU, DST, CONST, CHA и т.д.) — это управляющие сигналы:

- ARAM := IP → адрес в память

- IP := IP + 2

- Чтение слова из ОП

- RGK := код команды (для дальнейшего декодирования)

- CHA 2 JMAP — переход по таблице адресов (см. пункт 5)

### 4. Микропрограммы выполнения каждой команды (Таблица 3 — самое большое и важное)

Это сердце работы. Для каждой команды написана своя последовательность микрокоманд (от 04 до 3E).

Примеры (чтобы было понятно):

- MOV (адрес 04): просто BX → AX. Очень коротко.

- PUSH (06–07): уменьшить SP, записать AX в стек.

- POP (09–0B): прочитать из стека, увеличить SP.

- ADD (0D–0F): прочитать константу 0002h, сложить с AX.

- SAR (10): сдвиг AX вправо на 1.

- LOOP (11–15): проверить CX, уменьшить, если нужно — перейти.

- MUL (16–1C): сложный цикл (16 микрокоманд!):

  - Обнуляем DX (промежуточный результат)

  - Ставим маску в CX = 0001

  - Цикл: проверяем бит множителя (BP), если 1 — прибавляем AX к DX

  - Сдвигаем множимое (AX) влево

  - Сдвигаем множитель (BP) вправо

  - Повторяем, пока BP не станет 0

- BLD (22–3C): ещё сложнее (18 микрокоманд!):

  - Берём 4-значное BCD-число из SI (например 1234 = цифры 1,2,3,4)

  - Выделяем старшие цифры (тысячи, сотни, десятки, единицы)

  - Умножаем каждую цифру на 10 нужное количество раз (<<1 и <<3 = ×10)

  - Складываем всё в CX (получаем нормальное двоичное число)

Каждая строка таблицы 3 — это одна микрокоманда:

- Поля (MA, MB, ALU, SH, DST, CHA, JFI и т.д.) — выбирают, какие регистры подать на АЛУ, что делать (сложить, сдвинуть, AND), куда записать результат, куда перейти дальше (обычно или условно).

### 5. Таблица преобразования адресов (Рисунок 5)

Это карта:

- По коду команды (RGK) → сразу на адрес начала её микропрограммы. Пример:

- 8BC3 (MOV) → 04

- 50 (PUSH) → 06

- F6E0 (MUL) → 16

- FFDE (BLD) → 22

- FF00 (HALT) → 3E

Без этой таблицы процессор не знал бы, куда прыгать после декодирования команды.

### 6. Блок-схемы алгоритмов (Рисунки 3 и 4)

- Рис. 3 (MUL): классический алгоритм умножения в столбик — сдвиг + условное сложение.

- Рис. 4 (BLD): разбор BCD по цифрам + умножение каждой на степень 10 + сложение.

### 7. Тестирование на 5 наборах данных (самая наглядная часть)

Всегда перед тестом:

- CX = 0003 (счётчик для LOOP)

- SP = 003E (указатель стека)

Что делает вся программа в целом (последовательность команд в памяти):

- MOV AX, BX

- PUSH AX / POP AX (демонстрация стека, по сути NOP)

- ADD AX, 0002h

- Цикл SAR AX (4 раза подряд — деление на 16) с помощью LOOP

- MUL AX, BP

- BLD SI (преобразование BCD)

- HALT

Проверка в каждом тесте (ручной расчёт + трассировка совпадают):

- BX=007E, SI=1234, BP=0002 → AX=0010 (16), BCD 1234 → 04D2

- BX=00FE, SI=0249, BP=0004 → AX=0040 (64), BCD 0249 → 00F9

- BX=01FE, SI=2222, BP=0010 → AX=0200 (512), BCD 2222 → 08AE

- BX=03FE, SI=1111, BP=0020 → AX=0800 (2048), BCD 1111 → 0457

- BX=00EE, SI=1212, BP=0003 → AX=002D (45), BCD 1212 → 04BC

В трассировке (таблицы 4–8) показаны все регистры и флаги после каждой команды.

### 8. Вывод работы (что должны были понять студенты)

В ходе лабораторки вы:

- Познакомились с микропрограммным принципом управления ЭВМ.

- Научились писать микропрограммы (микрокоманды) для реальных команд 8086.

- Поняли, как работает выборка, декодирование и исполнение на микроуровне.

- Увидели, как сложные операции (умножение, BCD-конверсия) реализуются через простые микрооперации (сложение, сдвиг, AND, условные переходы).

- Проверили всё на 5 тестовых наборах — результаты совпали с ручным расчётом.

### 1. Общие вопросы (цель, порядок выполнения)

Вопрос: В чём суть лабораторной работы? Ответ: Цель — научиться микропрограммной эмуляции команд i8086. Ты не просто пишешь программу на ассемблере, а сама реализуешь каждую команду на уровне микроопераций (микрокоманд) внутри процессора. Это показывает, как работает микропрограммное управление (в отличие от жёсткого). Ты должна:

- написать программу, которая использует все операции твоего варианта;

- закодировать её;

- написать микропрограммы для каждой операции;

- сделать таблицу преобразования адресов;

- протестировать на 5 наборах данных.

Вопрос: Какой порядок выполнения (пункты 1–10 из методички)? Ответ: 1–3. Изучить теорию (принципы, архитектуру, форматы). 4. Написать программу на ассемблере + закодировать. 5. Составить список операций. 6. Написать микропрограммы операций. 7. Составить таблицу преобразования адресов. 8–10. Загрузить данные, отладить в режимах МИКРОКОМАНДА → КОМАНДА → АВТОМАТ, сделать трассировку.

Вопрос: Сколько операций в программе? Ответ: Все операции твоего варианта + обязательно HALT в конце. Обычно 7–9 операций. В твоём отчёте использовали MOV, PUSH/POP, ADD, SAR, LOOP, MUL, BLD, HALT — это классика.

### 2. Принципы микропрограммной эмуляции

Вопрос: Что такое микропрограммная эмуляция? Ответ: Обычный процессор имеет жёсткие схемы для каждой команды. Здесь — микропамять, где лежат микропрограммы. Код команды → адрес в микропамяти → последовательность микрокоманд (каждая микрокоманда управляет регистрами, АЛУ, сдвигами, памятью и т.д.). ПЭВМ эмулирует микропроцессор, который эмулирует подмножество команд 8086.

Вопрос: Чем отличается от предыдущих лабораторных? Ответ: В прошлых лабах ты писала микропрограммы для всей задачи. Здесь — микропрограммы для отдельных команд, а задача решается на уровне программы (как в обычном процессоре).

### 3. Архитектура модели процессора (раздел 3)

Вопрос: Какие регистры есть и как они делятся? Ответ:

- РОНы (AX, BX, CX, DX) — делятся на старшую/младшую половину.

- Указательные/индексные: SP, BP, SI, DI.

- Сегментные: CS, DS, SS, ES (в модели все = 0000h).

- IP (указатель команд) + FLAG (флаги S, Z, N, C, V, P и др.).

- RGK — регистр команд.

- АЛУ + УУ.

Вопрос: Как формируется адрес в памяти? Ответ: В модели упрощённо: всё в одном сегменте (CS=DS=SS=ES=0000h). Адрес = IP или SP и т.д. (без сегментного сдвига на 4 бита).

### 4. Режимы адресации и форматы команд (раздел 4)

Вопрос: Какие режимы адресации используются? Ответ: Только три:

- регистровая (mod=11);

- непосредственная;

- относительная (для переходов).

Вопрос: Как кодировать команды? Ответ: Смотри Таблицы 1–5 в методичке. Пример из твоего отчёта:

- MOV AX, BX → 8BC3 (RRM, mod=11, reg=000 (AX), r/m=011 (BX)).

- ADD AX, 0002h → 81C0 + 0002 (RMI).

- SAR AX → D1F8.

- LOOP → E2 + disp (относительное смещение).

- MUL AX, BP → F6E0 (RM, reg=100).

- BLD SI → FFDE.

- HALT → FF00.

Вопрос: Что такое поля в формате команды (mod, reg, r/m)? Ответ: mod=11 — регистровая. reg и r/m — номера регистров по таблице 2 (000=AX … 011=BX … 111=DI).

### 5. Как определить операции для своего варианта

Вопрос: Как понять, какие команды делать по номеру варианта? Ответ: Смотри большую таблицу в «Варианты заданий.pdf». Пример:

- Пересылочные: всегда PUSH + POP + одна из 1.1/1.2/2.1.

- Арифметические/логические: номер вида + режим (1=регистровая, 2=непосредственная).

- Сдвиги: вид + количество (1=на 1, 2=на CL).

- Передача управления: просто номер (16=LOOP, 19=JCXZ и т.д.).

- Умножение/деление/преобразование: для MUL — 3 цифры (вид·алгоритм·размер).

Вопрос: Какой вариант у тебя в отчёте? Ответ: Судя по командам (MUL с анализом младшего разряда + сдвигом множимого + BLD) — вариант 1 (3.1 + 5). В методичке для варианта 14 дают готовый пример структуры программы.

### 6. Микропрограммирование (раздел 5 + пример в 7)

Вопрос: Как устроена микропрограмма выборки команды? Ответ: Начинается с адреса 00. ARAM := IP → чтение из ОП → RGK := RGR → IP += 2 → JMAP (CHA=2) — переход по таблице адресов. В конце каждой микропрограммы операции — JZ (CHA=0) обратно на выборку.

Вопрос: Что значат поля микрокоманды (MA, MB, ALU, SH, DST, CHA, JFI, CONST и т.д.)? Ответ:

- MA/MB — выбор регистров на вход АЛУ.

- ALU/SH — операция (R+S, сдвиг влево/вправо, AND и т.д.).

- DST — куда записать результат.

- CHA — куда перейти дальше (0 = следующая команда, 2 = JMAP).

- JFI / CC — условный переход по флагам.

- CONST — константа (0001, 0002 и т.д.).

Вопрос: Как писать микропрограмму для конкретной команды? Ответ: Смотри пример в методичке (поиск минимума) и твой отчёт (таблица 3). Для MUL (алгоритм 3.1) — цикл: проверка младшего бита множителя → условное сложение → сдвиг множимого влево → сдвиг множителя вправо. Для BLD — разбор BCD по цифрам + умножение на 10 (<<1 + <<3) + сложение.

Вопрос: Как делать условные переходы и LOOP? Ответ: Расширение знака disp (SH + E), проверка флага (CC), JZ/JFI. Для LOOP: CX-=1 → если ≠0, IP += RGK.

### 7. Таблица преобразования адресов + кодирование программы

Вопрос: Что такое таблица преобразования адресов? Ответ: Соответствие «код команды (RGK) → адрес начала микропрограммы». Безразличные биты — «X». Пример: 8BC3 → 04 (MOV), F6E0 → 16 (MUL), FFDE → 22 (BLD), FF00 → 3E (HALT).

Вопрос: Как кодировать переходы (LOOP, JCXZ)? Ответ: Disp = адрес_метки – (IP после команды). В твоём отчёте LOOP = E2FC (disp = FC = –4, потому что 4 раза SAR).

### 8. Тестирование и вывод

Вопрос: Какие начальные данные всегда ставить? Ответ: CX = 0003 (для LOOP), SP = 003E (стек). Тестировать на 5 наборах (BX, SI, BP разные) + вручную проверять результат.

Вопрос: Что писать в выводе? Ответ: «Изучили принципы микропрограммной эмуляции… Результаты совпадают с ручным расчётом».

### 9. Часто задаваемые «мелкие» вопросы

- BLD — преобразование 4-значного BCD в binary (результат в CX).

- MUL в твоём варианте — беззнаковое, AX ← AX × BP (8-бит), результат только в AX (не DX:AX).

- PUSH/POP — всегда с регистровым режимом.

- Флаги обновляются только там, где указано в таблице (X).

- Адреса команд ≤ 3FEh.

- Холостые байты — нормально, если выравнивание по словам.

Если хочешь, я могу:

- разобрать твой конкретный вариант (какие именно микропрограммы нужно писать);

- показать полную микропрограмму для любой команды (например, SHR или TEST);

- нарисовать блок-схему для BLD/MUL;

- проверить твою таблицу преобразования адресов.

Ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе № 4 (на основе методичек «ЭВМ и ПУ ЛР 4.pdf» и «Варианты заданий.pdf» + твоего отчёта)

Я отвечаю максимально подробно и «разжёванно», как ты просил раньше. Каждый ответ ссылается прямо на разделы методички, чтобы ты мог легко найти и повторить на защите.

### 1. В чём состоит микропрограммная эмуляция системы команд?

Микропрограммная эмуляция — это способ выполнения команд обычного процессора (здесь — подмножества команд i8086) не жёсткими схемами, а программой (микропрограммой) внутри самого процессора.

Простыми словами:

- В обычном процессоре каждая команда (ADD, MOV и т.д.) — это готовая «железная» схема.

- При микропрограммном управлении вместо схем используется микропамять (отдельная память маленьких микрокоманд).

- Код машинной команды (то, что лежит в RGK) → преобразуется в адрес начала микропрограммы → процессор последовательно выполняет микрокоманды.

- Каждая микрокоманда управляет каждым сигналом внутри процессора: какие регистры подать на АЛУ, что делать (сложить, сдвинуть, AND), куда записать результат, куда перейти дальше.

В нашей модели: ПЭВМ эмулирует микропрограммируемый процессор, а тот, в свою очередь, эмулирует команды i8086. Раньше (в предыдущих лабораторных) ты писала микропрограмму для всей задачи. Здесь — микропрограммы для отдельных команд, а вся программа решается уже на программном уровне (как в настоящем 8086).

Это и есть главная идея лабораторной (раздел 2 методички).

### 2. Какова архитектура и программная модель микропроцессора i8086?

Архитектура (раздел 3, рис. 1 методички):

Процессор состоит из:

- Регистр команд (RGK) — сюда загружается текущая команда для дешифрации.

- АЛУ — выполняет арифметико-логические операции и сдвиги.

- Устройство управления (УУ) — вырабатывает управляющие сигналы по коду операции.

- Регистры, доступные программисту:

а) Регистры общего назначения (РОНы): AX, BX, CX, DX (каждый делится на старшую и младшую половину: AH/AL и т.д.).

  - AX — аккумулятор (самые короткие команды).

  - BX — база (адресация).

  - CX — счётчик (в LOOP, сдвигах).

  - DX — часто для старшей части результата умножения/деления.

б) Указательные и индексные регистры: SP (стек), BP (база), SI (источник), DI (приёмник). в) Сегментные регистры: CS, DS, SS, ES (в модели все = 0000h). г) Регистр состояния PSW: IP (указатель команд) + FLAG (флаги: SF, ZF, PF, CF, VF и др.).

Программная модель (упрощённая в лабораторной):

- Все данные и программа находятся в одном сегменте (CS=DS=SS=ES=0000h).

- Адреса — 16-битные (до 3FEh в модели).

- Физический адрес не считается (нет сдвига сегмента на 4 бита).

### 3. Каковы основные этапы выполнения машинных команд?

(Раздел 3, рис. 2 методички — «Последовательное выполнение команд»)

- Выборка команды (fetch): IP → адрес в ОП → команда загружается в RGK, IP ← IP + 2 (или + длина команды).

- Дешифрация (decode): УУ определяет, что это за команда (по RGK) и какие операнды.

- Выполнение (execute):

  - Если не переход → выполняем микрооперации (микропрограмма).

  - Если переход → проверяем флаги (FLAG) и/или CX, меняем IP.

- Переход к следующей команде (или новой последовательности после перехода).

Цикл повторяется до команды HALT. В микропрограммной модели весь процесс управляется микрокомандами, а не жёсткой схемой.

### 4. Как выполняются команды переходов и циклов? Каковы особенности их микропрограммирования?

Выполнение (раздел 4.3 + табл. 3):

- Все команды переходов и циклов имеют формат 2 байта: КОП + dispL (смещение, целое со знаком в дополнительном коде, –128…+127 байт).

- Относительная адресация: новый IP = (IP после команды) + dispL.

- Условные переходы (JNZ, JZ, JCXZ и т.д.): переход выполняется только если условие по флагам выполнено (Z=0, S=1, CX=0 и т.д.).

- LOOP / LOOPZ / LOOPNZ: сначала CX ← CX–1, потом проверка условия (CX ≠ 0 и/или Z).

Особенности микропрограммирования (раздел 5.4):

- Расширение знака dispL делается одной микрокомандой (SH + E).

- Условный переход: проверка флага (поле CC) + JFI / JZ.

- Для LOOP: отдельно уменьшаем CX (SRC=CONST 0001, ALU = S–R–1+C0), потом проверка.

- В конце — переход обратно на выборку команды (CHA=0 или JZ).

- Безусловный переход (JMP) — просто IP ← IP + RGK (без проверки).

Пример из твоего отчёта: LOOP (адреса 11–15) — расширение знака → проверка CX=0 → CX–1 → IP += RGK.

### 5. Каковы особенности микропрограммирования пересылочных, арифметико-логических команд и команд сдвига?

(Раздел 5.3 + табл. 1)

Общие особенности:

- В работе используется только регистровая адресация (mod=11).

- Поля reg и r/m прямо задают номера регистров (табл. 2).

- Для команд с непосредственным операндом (RMI, AI, RI) второй байт команды — это data (или следующий word).

- Микропрограмма начинается после JMAP (из выборки) и заканчивается JZ (возврат на выборку).

Пересылочные (MOV, XCHG, PUSH, POP):

- Самые простые: MA/MB выбирают регистры → DST = нужный регистр (или стек через SP).

Арифметико-логические (ADD, SUB, AND, OR, XOR, TEST и т.д.):

- Подаём операнды на АЛУ (MA/MB).

- ALU = R+S, R–S, R&S, RvS, R⊕S.

- Обновление флагов (S, Z, N, C) через поле RFI.

Команды сдвига (SHL, SHR, SAR, ROL, ROR):

- Используется поле SH (сдвигатель).

- N = 1 или N = CL (для v=1).

- Для SAR — арифметический сдвиг (знак сохраняется).

- Флаги обновляются.

Главное отличие от сложных команд (MUL, BLD): здесь микропрограмма короткая (1–3 микрокоманды).

### 6. Как моделируется преобразователь начального адреса?

(Раздел 6 методички)

Преобразователь начального адреса (РА) — это таблица, которая по коду операции (RGK) выдаёт адрес начала соответствующей микропрограммы в микропамяти.

Как моделируется в лабораторной:

- Это таблица (рис. 5 в твоём отчёте).

- Столбец 1 — адрес микропрограммы (04, 06, 16, 22 и т.д.).

- Столбец 2 — код операции (с X на безразличных битах). Пример:

  - 8BC3 → 04 (MOV)

  - F6E0 → 16 (MUL)

  - FFDE → 22 (BLD)

  - FF00 → 3E (HALT)

- В реальном процессоре это реализуется ПЗУ или ПЛМ.

- В модели — просто таблица, по которой JMAP (CHA=2) делает переход.

Без этой таблицы процессор не знал бы, куда прыгать после дешифрации.

### 7. Составьте микропрограмму выполнения команды по указанию преподавателя

Преподаватель обычно просит одну конкретную команду (чаще всего из твоего варианта). В отчёте у тебя уже есть все микропрограммы (таблица 3). Вот пример готовой микропрограммы для самой сложной команды — MUL (вариант 1, алгоритм 3.1 — анализ младшего разряда множителя со сдвигом множимого), которую ты реализовала:

| Адрес МК | Операция | Поле | Значение | Функция | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | DX=0000 | B SRC DST CONST | 2 5 4 0000 | CONST, RGB | Обнуляем промежуточный результат |
| 17 | CX=0001 | B SRC DST CONST | 1 5 4 0001 | CONST, RGB | Маска для младшего бита |
| 18 M3: | BP & CX if Z → M2 | A B ALU CC CHA CONST | 1 5 9 1 3 001A | R & S JZ | Проверяем младший бит множителя |
| 19 | DX=DX+AX | B MA ALU DST | 2 3 3 4 | R+S+C0 | Прибавляем множимое |
| 1A M2: | AX=AX<<1 | MA MB SH N DST | 3 3 8 1 4 | ЛС влево на 1 | Сдвиг множимого влево |
| 1B | BP=BP>>1 if not Z → M3 | A B SH N DST JFI CC CHA CONST | 5 5 2 1 4 1 1 3 0018 | ЛС вправо JZ | Сдвиг множителя вправо + цикл |
| 1C | AX=DX | A MB F DST CHA | 2 3 1 4 0 | RFD | Результат в AX |

(Полная микропрограмма есть в таблице 3 твоего отчёта, адреса 16–1C.)

Если преподаватель попросит другую команду (например, MOV, LOOP, BLD, SHR или PUSH), просто скажи — я сразу дам полную таблицу именно для неё с комментариями.

ШПАРГАЛКА ПО КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСАМ (для защиты лабораторной №4 — 3–4 ключевые фразы на каждый вопрос)

### 1. В чем состоит микропрограммная эмуляция системы команд?

- Вместо жёстких схем — микропамять с микропрограммами.

- Код команды (RGK) → адрес в микропамяти → последовательность микрокоманд.

- Каждая микрокоманда управляет регистрами, АЛУ, сдвигами, записью в ОП.

- ПЭВМ эмулирует микропроцессор, который эмулирует команды i8086.

### 2. Какова архитектура и программная модель микропроцессора i8086?

- Основные блоки: RGK, АЛУ, УУ, PSW (IP + FLAG).

- Регистры: РОНы (AX/BX/CX/DX), указательные (SP/BP/SI/DI), сегментные (CS/DS/SS/ES=0000h).

- В модели — всё в одном сегменте, адреса до 3FEh.

- AX — аккумулятор, CX — счётчик, SP — стек.

### 3. Каковы основные этапы выполнения машинных команд?

- Выборка: ARAM:=IP → RGK:=RGR → IP+=2.

- Дешифрация + JMAP (переход по таблице адресов).

- Выполнение микропрограммы команды.

- Возврат на выборку (CHA=0 / JZ) или переход (изменение IP).

### 4. Как выполняются команды переходов и циклов? Каковы особенности их микропрограммирования?

- Формат: КОП + dispL (относительная адресация, –128…+127).

- Новый IP = (IP после команды) + dispL (расширение знака).

- Условные — проверка флагов (CC/JFI); LOOP — CX–1, потом проверка CX≠0.

- Особенность: расширение знака + условный переход в одной микрокоманде.

### 5. Каковы особенности микропрограммирования пересылочных, арифметико-логических команд и команд сдвига?

- Только регистровая адресация (mod=11).

- Пересылочные: MA/MB → DST (просто копирование).

- Арифметико-логические: MA/MB → ALU (R+S, R&S и т.д.) + обновление флагов.

- Сдвиги: поле SH + N (1 или CL), флаги обновляются.

### 6. Как моделируется преобразователь начального адреса?

- Это таблица «код команды (RGK) → адрес микропрограммы».

- Безразличные биты — «X».

- JMAP (CHA=2) в микропрограмме выборки использует эту таблицу.

- В реальном процессоре — ПЗУ/ПЛМ, в модели — просто таблица (рис. 5 отчёта).

### 7. Составьте микропрограмму выполнения команды по указанию преподавателя

(Самый частый вопрос — преподаватель называет команду из твоего варианта)

Если спросят MUL (твой вариант 3.1):

- 16: DX=0000 (обнуление результата)

- 17: CX=0001 (маска)

- 18 M3: BP&CX → если Z, то M2

- 19: DX=DX+AX

- 1A: AX<<1

- 1B: BP>>1 → если ≠0, то M3

- 1C: AX=DX (результат)

Если спросят BLD:

- 22–23: AX=SI, BX=AX (копия)

- 24–25: выделение тысяч (>>8, >>4)

- 26–2D: CX = тысячи×1000 (<<1 + <<3 + сложение)

- 2E–3B: аналогично сотни + десятки + единицы → итог в CX.

Общая фраза для ответа: «Микропрограмма начинается после JMAP, заканчивается JZ (CHA=0). Используются поля MA/MB, ALU/SH, DST, CHA, CONST, JFI/CC».